附件

特种设备自查（督查）表

| 自检（督查）单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | 出厂编号 |  |
| 使用地址 |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  | 自检人员 |  |

自查（督查）记录

| 序号 | 项目 | 检查内容及要求 | 自查（督查）结果及整改计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备情况 |  |  |  |  |
| 1 | 金属结构 检查 | （1）检查起重机械的金属结构，主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹。 |  |  |
| 2 |  | （2）主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%。 |  |  |
| 3 |  | （3）应按出厂资料要求选用螺栓、销轴等连接件，禁止使用螺纹钢代替。 |  |  |
| 4 |  | （4）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。 |  |  |
| 5 | 钢丝绳使 用要求 | （1）钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮、卷筒相匹配，并正确穿绳。绳端固定牢固，压板不少于2个（电动葫芦不少于3个）。 |  |  |
| 6 |  | （2）当吊钩等取物装置触及最低作业面时，钢丝绳在卷筒上的缠绕圈数，除固定绳尾的圈数外，必须不少于2圈。 |  |  |
| 7 |  | （3）钢丝绳出现断丝超标、断股等质量问题时应给予报废。 |  |  |
| 8 | 滑轮组 | （1）滑轮直径与钢丝绳直径应匹配，滑轮转动灵活，无破损。 |  |  |
| 9 |  | （2）防止钢丝绳出槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形。 |  |  |
| 10 |  | （3）滑轮出现质量问题时应给予报废。 |  |  |
| 11 | 吊钩 | （1）不得使用铸造的吊钩，吊钩表面应光洁，无剥落、锐角、毛刺等缺陷，有缺陷的吊钩不得补焊。 |  |  |
| 12 |  | （2）吊钩应转动灵活，固定螺母的定位螺栓、开口销必须紧固完好 。 |  |  |
| 13 |  | （3）在钢丝绳容易脱落的工作环境中，吊钩应有防脱钩的保险装置 。 |  |  |
| 14 |  | （4）吊钩出现质量问题时应给予报废。 |  |  |
| 15 | 制动器 | （1）制动器松开后，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等，制动带单侧最大开度应不大于1毫米。 |  |  |
| 16 |  | （2）制动带摩擦垫片与制动轮实际接触面积应大于理论接触面积的70%。 |  |  |
| 17 |  | （3）制动器各活动销轴应转动灵活，无退位、卡位、锈死等现象，开口销齐全 。 |  |  |
| 18 |  | （4）制动器及制动轮出现质量问题时应及时报废。 |  |  |
| 19 |  | （5）制动器必须制动1.25倍的额定负荷。 |  |  |
| 20 | 卷扬限位器 | (1)必须保护当吊具起升到极限位置时自动切断电源。 |  |  |
| 21 | 运行行程 限位器 | (1)两台起重机在同一轨道上运行,大车相互行驶在相距0.5米处应保证同时切断两台起重机电源。 |  |  |
| 22 |  | (2)大车终点限位尺应保证起重机在距极限端0.5-3时切断电源 。 |  |  |
| 23 |  | (3)有驾驶室的起重机必须装小车行程限位装置。 |  |  |
| 24 | 幅度限位器 | (1)变幅类型的起重机,应安装最大和最小幅度防止臂架前倾或后倾的限位装置。 |  |  |
| 25 |  | (2）当幅度达到最大或最小极限时，吊臂根部的接触板应触及限位开关，切断动力电源。 |  |  |
| 26 | 门舱联 锁装置 | （1）各类门、舱联锁保护装置，应保证刚一开启既断其中一个开关的电源时，整台设备均不能运行。 |  |  |
| 27 | 紧停开关 | （1）应接触良好，动作可靠，保证在紧急情况下和离开操作位置时切掉起重机总电源的开关。 |  |  |
| 28 |  | （2）地面操作的电动葫芦按钮盒应有紧停开关装置，此盒应有钢丝绳作承载绳，使电缆线不受压力。 |  |  |
| 29 | 缓冲器 | （2）各类缓冲器应安装牢固，同一方向相撞的两端应等高和同步接触，水平方向的误差应不大于50毫米。 |  |  |
| 30 | 轨道止挡器 | （1）止挡器应能承受起重机满负荷运行时的冲击能力。 |  |  |
| 31 |  | （2）大于50吨的起重机，轨道终端立柱不得焊在轨道上，应在端部埋设水泥柱或钢板后，正对轨道中心装设立柱。 |  |  |
| 32 | 超负荷 限位器 | 起重机应安装超负荷限位器，保证使用安全可靠。 |  |  |
| 33 | 接地保护 | （1）起重机械的接地保护符合要求。 |  |  |
| 34 | 露天起重 机防护 | （1）防雨罩：露天起重机主梁上的配电控制盘、电动机、电阻器、接线柱和小车整体应装有防雨罩 。 |  |  |
| 35 |  | （2）夹轨钳应齐全有效。 |  |  |
| 36 |  | （3）锚定装置应齐全有效。 |  |  |
| 37 | 施工升 降机 | （1）标准节螺栓连接牢固。 |  |  |
| 38 |  | （2）吊笼及升降机的各层护门牢固可靠、开闭灵活。 |  |  |
| 39 |  | （3）联锁装置安全可靠，任何一层门未关好，施工升降机就不能起动，施工升降机开动后，各层护门都打不开，上下限位灵活可靠。 |  |  |
| 40 | 监控管 理系统 | 按规定装设监控管理系统，运行可靠。 |  |  |
| 管理情况 |  |  |  |  |
| 1 | 机构及制度 | （1）是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员 |  |  |
|  |  | （2）是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度。（制度应包括：安全管理机构的职责；单位负责人、起重机械安全管理人员和作业人员岗位责任制；起重机械操作规程，包括操作技术要求、安全要求、操作程序、禁止行为等；索具和备品备件采购、保管和使用要求；日常维护保养和自行检查要求；使用登记和定期报检要求；安全管理人员、起重机械作业人员教育培训和持证上岗要求；安全技术档案管理要求；事故报告处理制度；应急救援预案和救援演练要求。） |  |  |
| 2 | 设备档案 | 是否建立设备档案，档案是否齐全（档案应包括： 设计文件；产品质量合格证明；安装使用维修说明；整机和安全保护装置的型式试验合格证明；特种设备制造许可证；施工告知证明；隐蔽工程及其施工过程记录、重大技术问题处理文件；施工质量证明；施工监督检验证明； 与起重机械安装、运行相关的土建技术图样及其承重数据；《起重机械使用登记表》；定期检验报告；日常使用状况、运行故障和事故记录；日常维护保养和自行检查、全面检查记录。） |  |  |
|  |  | 设备安装监检或定期检验是否在有效期内。 |  |  |
| 3 | 人员档案 | 安全管理人员和作业人员（使用单位从事起重机械的机械安装修理、电气安装修理人员和指挥、司机等操作人员）是否取得质监部门颁发的作业人员证，证件是否在有效期内，是否有使用单位聘用记录及签章。 |  |  |
|  |  | 是否有特种设备作业人员培训记录。 |  |  |